厦门技师学院机电升降柱项目报价表

- 一、机电升降柱项目要求：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电升降柱（含安装） | 10 | 个 | - 1、工作电压：≤DC 36V； - 2、驱动方式：机电式（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； - 3、拦截高度≥600mm，直径219±2mm，壁厚6mm； - 4、拦截柱体：柱体采用304不锈钢材质，表面抛光拉丝处理，总长度≥820mm，顶部上边沿内侧嵌入厚度≥5mm防撞挡圈，横杆采用弹性横杆连接，底部采用双层可拆卸聚酰胺防撞挡圈（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； - 5、外桶：采用Q235材质，表面烤漆处理，直径≤273mm，上下连接处均采用满焊工艺，上端出现处采用防水304不锈钢格兰头（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； - 6、装饰盖板：直径335±5mm，铝合金材质，一体铸造工艺，表面做凸点防滑设计，厚度≥2mm（提供图文说明）。 - 7、外桶上法兰：直径340±5mm，厚度≥50mm； - 8、警示灯头：灯头采用灌封一体式工艺，灯带直接灌封在灯头中，接线处采用防水航空接头，与拦截柱体之间采用卡扣式旋转固定方式，警示灯以闪烁方式警示，具有夜间警示功能； - 9、机芯控制：机芯采用螺杆式传动，驱动电压≤DC 36V（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； - 10、阻挡能量等级：防撞能量≥1108000焦耳，入侵距离≤7米，阻挡性能B2（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； - 11、运动速度：≥150mm/s； - 12、工作温度：-30℃~55℃； - 13、升降路桩整机结构：内桶与外桶之间设密封卡套，外桶底部与外桶下边沿不做排水孔，施工不采用底部接排水管排水方式，防止水返灌到柱体内； - 14、密封卡套：高度≥35mm，内外面嵌有密封圈，采用卡槽式旋转固定方式（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； - 15、防顶功能：升降路桩在上升过程中遇到障碍物，遇阻力达到设定值时立刻停止上升，具备防顶车、防顶人功能； - 16、应急系统：在没有市电情况下，可启动应急系统，对升降路桩进行升降次数不少于150次； - 17、信号限位状态：设备具有限位开关，在拦截主体下降到底是，系统会发出状态信号，具备整组升降路桩上升、下降到位的提醒，可实现红绿灯状态提醒功能； - 18、紧急制动：升降路桩运行过程中如遇紧急情况可在任意高度立即停止升降动作； - 19、换气系统：拦截柱体内部上端设有独立的内置式换气系统，升降过程中起到内外换气及气压平衡作用； - 20、悬挂装置：驱动单元与升降路桩主体之间采用柔性连接，下降状态拦截柱体晃动量不大于2cm（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； - 21、手动功能：在无任何电源（包括市电、不间断电源、蓄电池等）或机械故障情况下，可在60S内用纯手动操作下降升降路桩，释放通道（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； |  |  |
| 2 | 控制柜（含安装） | 4 | 个 | - 1、输入电压：AC 220V； - 2、输出电压：≤DC 36V； - 3、防护等级：IP54； - 4、控制方式：无线遥控； - 5、安装方式：立式、挂式均可； - 6、温控装置：控制柜上设有独立进风过滤网、排风扇及调节温度控制器，实现环境温度触发设定值启动排风降温（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； - 7、应急按钮：控制柜主板上预留有紧急上升及下降按钮（提供图文说明）； - 8、计数装置：控制柜主板上设有运行计数器，可以自行统计升降路桩的运行次数； - 9、联动接口：控制柜主板上预留可扩展警示灯、门禁系统、车牌识别、地感线圈、红外感应、蓝牙、射频（RFID）、远程控制（TCP/IP）、消防、治安等联动接口； - 10、独立电源：每根升降路桩都有一个独立的电源模块； - 11、警示灯控制方式：可用无线遥控器、线控进行开关控制，也可通过控制板程序设定自动控制开关时间。 |  |  |
| 3 | 手动下降装置（含安装） | 4 | 个 | - 1、工作电压：≤DC 36V； - 2、停电状态下，可以通过手动装置正常升降。 |  |  |
| 4 | 无线遥控器 | 4 | 个 | - 1、控制方式：无线433Mhz FSK ； - 2、控制距离：≥50m； - 3、防护等级：≥IP67； - 4、耐用要求：防摔、耐摔设计； - 5、控制动作：上升、下降、暂停，灯开关； - 6、分组控制：最少可分三组独立控制； - 7、防触碰开关：磁性附式防触碰开关，在不操作的情况下可拿下吸附开关，此时操作按钮不执行任何动作，装回吸附开关后，遥控按钮能正常使用，有效防止误碰产生的事故发生（响应供应商应提供国家认可的第三方检验(检测)机构出具的符合检测技术要求的相应检测报告佐证(报告需加盖机构公章或检验检测专用章，并标注资质认定标志）； - 8、加密要求：采用无线433MHz FSK 方式控制，采用调频调制，抗干扰，内置（AES）加密器； |  |  |
| 5 | 专用线缆 | 300 | 米 | - 4芯护套线；规格：RVV2×1.0+2×1.5； |  |  |
| 6 | 取电施工 | 1 | 项 | - 含路面切割、挖坑，浇筑、电缆电线管线辅材. 渣土运输、维保、调试、垃圾清运等项的人工、机械、辅材等相关费用； |  |  |
| 7 | 升降柱施工 | 10 | 处 | - 校内路口管网复杂，不允许设备采用整体开槽施工方式； |  |  |

- 二、总报价表

| 序号 | 项目名称 | 总报价（小写 单位：元） | 总报价（大写） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电升降柱 |  |  |

注：1、本次报价控制价为：183800元。

- 供应商应视为此次报价为此项目的所有费用，其他所有费用由供应商承担，请知悉！

供应商全称（加盖公章）：

联系人：

联系方式：

日   期：